说  明  书

套筒式组合中柱磁芯

技术领域

本实用新型涉及扼流圈和电子变压器等电感器件中的磁芯，尤其涉及组合中柱磁型磁芯。

# 背景技术

# 传统的线圈类电感器件一般是包括磁芯，骨架、线圈等主要组成部分。在组装时，首先在骨架带有中空孔的缠绕轴上缠绕设置线圈，然后将骨架的缠绕轴套在EE型磁芯或EI型磁芯的中柱上，在磁芯外围用绝缘胶带紧密缠绕包扎，使电感器件各部分结合的紧密牢固。为了防止磁饱和现象发生，需要在磁路中设置磁路气隙，磁路气隙通常设置于磁芯的中柱上，使得磁路气隙位于线圈的中间位置上。而扩散磁通主要存在于磁路气隙附近，这样就加大了扩散磁通对线圈的影响，尤其是气隙附近的线圈将部分地失去“电-磁”的转换作用，而只起填充作用。气隙量越大扩散磁通就越大，无效填充的线圈也就越多，器件的功率损耗加大。上述原因造成器件自身铜电阻和铜损的增加，使器件的功耗升高，浪费铜材和电能，降低了器件的使用寿命。

# 发明内容

本实用新型的目的是：提供一种在电感器中使用时，可节省电感器的铜材用量以及提高电感器件品质因数（即Q值）的磁芯。

本实用新型的技术方案是这样实现的：套筒式组合中柱磁芯，其特征在于，包括一个组合中柱磁体、两个U字形边柱磁体和气隙介质；所述组合中柱磁体是由套筒式磁体和插入磁体组合而成；所述边柱磁体设有一个直臂，在直臂的两端各设有一个折臂；将边柱磁体折臂的外向端面贴向组合中柱磁体的侧面，再将边柱磁体的两端面分别与组合中柱磁体的两端面对齐，然后将中柱磁体与边柱磁体对接起来，最后将磁路气隙介质垫在边柱磁体与组合中柱磁体的对接面之间，形成套筒式组合中柱磁芯。

本实用新型与“EE”型传统磁芯相比具有以下优点：

1.本实用新型节约铜材；

2.本实用新型提高了品质因数（即Q值）。

下面结合附图和实施例对本实用新型作详细描述。

附图说明

图 1为套筒式组合中柱磁芯结构示意图；

图 2为套筒式组合中柱磁芯结构分解图；

图 3为组合中柱结构示意图；

图 4为组合中柱结构分解图；

图 5为U字形边柱磁体结构图；

图 6为实施例2的结构示意图；

图 7为实施例2的组合中柱结构分解图；

图8为实施例2的套筒磁体结构示意图；

图9为实施例3的插入磁体结构示意图。

具体实施方式

实施例1

套筒式组合中柱磁芯，参见图1～图5，其特征在于，包括一个组合中柱磁体1、两个U字形边柱磁体2和气隙介质3；所述组合中柱磁体是由套筒式1-1磁体和插入磁体1-2组合而成；所述边柱磁体设有一个直臂2-1，在直臂的两端各设有一个折臂2-2；将边柱磁体折臂的外向端面贴向组合中柱磁体的侧面，再将边柱磁体的两端面分别与组合中柱磁体的两端面对齐，然后将中柱磁体与边柱磁体对接起来，最后将磁路气隙介质垫在边柱磁体与组合中柱磁体的对接面之间，形成套筒式组合中柱磁芯。

本实施例中，所述组合中柱磁体是由两个套筒磁体与一个插入磁体组成；所述套筒磁体为一体化结构，整体呈T字形，包括一个柱形磁体1-1-1，在柱形磁体的一端设有一个头部磁体1-1-2，在柱形磁体的轴向位置上设有一个中空孔1-1-3，所述柱形磁体和中空孔的截面都呈跑道形，所述头部磁体呈长方体状结构。所述插入磁体为直柱状结构，截面呈跑道形。

在组装本实施例时，可将两个套筒磁体分别从插入磁体的两端套在插入磁体上，并使两个套筒磁体的柱形磁体外向端面贴在一起形成组合中柱磁体，再将边柱磁体的两端面分别与组合中柱磁体的两端面对齐，然后将中柱磁体与边柱磁体对接起来，最后将磁路气隙介质垫在边柱磁体与组合中柱磁体的对接面之间，形成套筒式组合中柱磁芯。

电感器件中使用时，可设计一种骨架，在骨架的线圈缠绕轴的轴向位置上设有截面为跑道形中轴孔。在与这种骨架配合使用时，可先将两个套筒磁体从骨架中轴孔的两端插入中空孔，使得两个套筒磁体的柱形磁体外向端面在骨架中轴孔中贴在一起，然后再将插入磁体插入两套筒磁体的中空孔中，形成组合中柱磁体。因此，本实用新型可方便地与骨架配合使用。

实施例2

参见图6～图8以及实施例1，与实施例1不同之处在于，所述组合中柱磁体是由一个套筒磁体与一个插入磁体组成；所述插入磁体为一体化结构，整体呈T字形，包括一个柱状磁体1-2-1，柱状磁体的截面呈跑道形，在柱状磁体的一端设有一个长方体状的头部磁体1-2-2。

实施例3

参见实施例1和图9，与实施例1不同之处在于，所述组合中柱磁体是由一个套筒磁体与一个插入磁体组成；所述插入磁体为一体化结构，包括一个两段式柱状磁体1-2-1，在截面积较大一段的端面上设有一个长方体状头部磁体1-2-2，插入磁体也可视为由实施例1的一个插入磁体和一个套筒磁体组合并一体化而成。

在本实用新型中，组合中柱磁体的套筒磁体的柱形磁体和中空孔的轴向横截面可为跑道形、椭圆形、圆形中的一种。插入磁体的柱状磁体的轴向横截面也可为跑道形、椭圆形、圆形中的一种。